Модуль USB Hid 16 имеет :

- 16 оптически развязанных входов.

- 16 оптически развязанных выхода.

- 16 индикаторов состояния входов.

- 16 индикаторов состояния выходов.

- Все входы и выходы имееют оптоизоляцию.

- Не требуется никакого внешнего питания.

- подключается к компьютеру шнуром типа А-В , что обеспечивает легкое подключение  и отключение устройства.

- встроенный сторожевой таймер ,который обеспечивает отключение всех подключенных устройств в случае зависания программного обеспечения.

- Программа для проверки работоспособности устройства.

Вы можете использовать модуль как:

-    автономное устройство в лабораторной среде.

-    мобильное оборудование, связанное с портативным компьютером.

-    средство домашней автоматизации.

Технические характеристики и условия эксплуатации:

- вход  от 0 до 24 В .

- выход транзисторный  , с оптоизоляцией.

-      максимальное коммутируемое напряжение 30 В 2 А (опционально до 8 А).

- Мин.  напр. пробоя  500 В.

- Напряжение изоляции оптронов 5000 В.

- Максимальный ток потребления от USB шины 500 мА.

- Температурный  диапазон 0 .. 50 град.С.

- Масса изделия не более –

- Габаритные размеры – 142 х 70 х 12 мм

Команды и идентификаторы для управления устройством:

-  VendorId = 2104 (0838h).

-  ProduktId = 1336(0538h).

Report:

0: - для служебных целей

1: - (чтение)  длина 5 байт. Чтение состояния портов.

1 байт – номер репорта

2 байт – входы с 9 по 16

3 байт – входы с 1 по 8

4 байт – выход с 9 по 16

5 байт – выход с 1 по 8

2: - (запись) длина 3 байта. Включение портов.

1 байт – номер репорта

2 байт – выходы с 9 по 16

3 байт – выходы с 1 по 8

3: - (запись) длина 3 байта. Выключение портов.

1 байт – номер репорта

2 байт – выходы с 9 по 16

3 байт – выходы с 1 по 8

4: - (запись) длина 3 байта.

1 байт – номер репорта

2 байт – 0:

3 байт –

77 (4Dh) - Сброс портов.

12 (0Ch) - Сброс таймера.

5: - (запись) длина 3 байта. Установка времени таймера(в секундах).

1 байт – номер репорта

2 байт – старший байт

3 байт – младший байт

6: - (запись) длина 3 байта. Разрешение работы таймера.

1 байт – номер репорта

2 байт – 0:

3 байт – 7  (07h);

7: - (запись) длина 3 байта. Подтверждение работы программы.

1 байт – номер репорта

2 байт – 0:

3 байт – 18 (12h);